BW16烧录指南

- 串口下载软件使用ImageTool.exe 工具

- 硬件需要用USB 转TLL 串口连接模块的log 串口（LOG_TX(PA7),LOG_RX(PA8)）进行下载，

- 接口如下，左侧为模块，右侧为开发底板（开发底板上有两个丝印的看斜杠右侧的丝印）

- 串口下载需要模块进入下载模式，进入下载模式的方法如下

- 开发底板：

- (1) 连接好VCC/GND 和LOG_TX/LOG_RX

- (2) 按住右边的LOG_TX按键不要松开

- (3) 按下左边的复位按键

- (4) 松开右边的LOG_TX按键，此时模块进入烧录模式

- (5) 此时为了检查模块是否处于下载模式可以打开串口工具,波特率115200,8,N,1，此时

- 用16 进制显示，如果看到串口如下图一样，不断接收到数据，则表示进入的烧录模式，如

- 果模块打印正常的启动log，这表示没有进入烧录模式，需要重复上述操作，直到进入烧录

- 模式。

- 2.当模块进入下载模式之后打开烧录软件ImageTool.exe

- (1) 点击Chip Select->AmebaD(8721D) 选择芯片

- (2) 选择要烧录的文件及地址

- 烧录文件有3 个

- KM0boot：

- km0_boot_all.bin              0x08000000

- KM4boot：

- km4_boot_all.bin				0x08004000

- KM4image：

- km0_km4_image2.bin  		0x08006000

- 选择串口然后点击OPEN 打开串口，设置波特率位115200，然后点击download 下载

- 下载log 如下

- 如果log 卡死在 Uart download server has started...

- 这个一般是因为没有进入串口下载模式的原因，首先确认串口是否进入了串口下载

- 模式。

- 下载完成：

- 下载完成后接上log 串口（LOG_TX,LOG_RX，波特率115200）可以正常打印log